Projet EvolInfra

TiersLieux86 – Site de Chasseneuil

Procédures TFTP, Reset Mot de Passe & Mise à jour IOS

Rédigé par : IT Services86

Date : 30/03/2026

# Tâche 2 – Sauvegarde et restauration des configurations via TFTP

## Prérequis

- Serveur TFTP actif (Tftpd64 sur PC Windows ou service TFTP sur Server-PT dans Packet Tracer)

- Connectivité IP entre l'équipement Cisco et le serveur TFTP

- IP du serveur TFTP : 192.168.2.100

## 2.1 – Sauvegarde de la configuration courante

Sur l'équipement Cisco (routeur ou switch), entrer les commandes suivantes :

enable

copy running-config tftp

Le routeur demande ensuite :

- Address or name of remote host : saisir l'IP du serveur TFTP (ex: 192.168.2.100)

- Destination filename : saisir un nom explicite (ex: RoutChass-config.cfg)

Si la commande retourne [OK], la sauvegarde est réussie. Le fichier est stocké dans le dossier du serveur TFTP.

## 2.2 – Restauration de la configuration

Pour restaurer une configuration précédemment sauvegardée :

enable

copy tftp running-config

Le routeur demande :

- Address or name of remote host : IP du serveur TFTP

- Source filename : nom du fichier de config (ex: RoutChass-config.cfg)

- Destination filename : running-config (appuyer sur Entrée pour confirmer)

## 2.3 – Sauvegarde de l'IOS

Avant de sauvegarder l'IOS, vérifier le nom du fichier présent en flash :

show flash

Puis lancer la sauvegarde :

copy flash tftp

- Source filename : nom exact du fichier IOS affiché par show flash

- Address : IP du serveur TFTP

- Destination filename : nom souhaité (ex: RoutChass-ios.bin)

# Tâche 3 – Réinitialisation des mots de passe

## 3.1 – Réinitialisation sur un routeur Cisco

Cette procédure permet de récupérer l'accès à un routeur dont le mot de passe enable est inconnu.

Étapes :

- Redémarrer le routeur (commande reload ou coupure alimentation)

- Pendant le démarrage, appuyer sur Ctrl+Break (ou Ctrl+C dans Packet Tracer) pour entrer en mode ROMmon

- Dans le prompt rommon>, saisir :

confreg 0x2142

reset

- Le routeur redémarre en ignorant la configuration sauvegardée

- Au prompt, refuser le setup wizard, puis entrer en mode privilégié :

enable

- Copier la config sauvegardée en mémoire vive pour récupérer les paramètres existants :

copy startup-config running-config

- Changer le mot de passe enable :

configure terminal

enable secret NouveauMotDePasse

- Restaurer le registre de configuration normal et sauvegarder :

config-register 0x2102

end

write memory

- Redémarrer : reload

## 3.2 – Réinitialisation sur un switch Cisco (2960)

Étapes :

- Débrancher le câble d'alimentation du switch

- Maintenir le bouton Mode enfoncé tout en rebranchant l'alimentation

- Relâcher le bouton Mode après environ 10 secondes (les LEDs clignotent)

- Dans le prompt switch:, saisir les commandes suivantes :

flash_init

load_helper

rename flash:config.text flash:config.old

boot

- Le switch démarre sans configuration. Entrer en mode enable, puis :

configure terminal

enable secret NouveauMotDePasse

end

write memory

- Optionnel : renommer l'ancienne config pour la restaurer :

rename flash:config.old flash:config.text

# Tâche 4 – Mise à jour de l'IOS

## Prérequis

- Nouveau fichier IOS téléchargé depuis cisco.com et déposé dans le dossier du serveur TFTP

- Espace suffisant en flash (vérifier avec show flash)

- Connectivité IP entre l'équipement et le serveur TFTP

## Procédure

- Vérifier l'espace disponible en flash et noter le nom de l'IOS actuel :

show flash

- Copier le nouvel IOS depuis le serveur TFTP :

copy tftp flash

- Address : IP du serveur TFTP

- Source filename : nom du nouveau fichier IOS

- Destination filename : conserver le même nom ou en saisir un nouveau

- Vérifier que le fichier est bien présent :

show flash

- Configurer l'équipement pour démarrer sur le nouvel IOS :

configure terminal

boot system flash:nouveau-ios.bin

end

write memory

- Redémarrer l'équipement :

reload

- Vérifier la version après redémarrage :

show version

# Tâche 5 – Tableau de tests

Tests réalisés dans Packet Tracer pour valider les procédures :

| Test | Commande | Résultat attendu | Résultat obtenu |
| --- | --- | --- | --- |
| Sauvegarde config | copy running-config tftp | Réponse [OK] + fichier visible sur TFTP |  |
| Restauration config | copy tftp running-config | Réponse [OK] + config chargée |  |
| Sauvegarde IOS | copy flash tftp | Fichier IOS visible sur serveur TFTP |  |
| Mise à jour IOS | copy tftp flash + reload | show version affiche le nouvel IOS |  |
| Reset mdp routeur | confreg 0x2142 + reset | Accès enable sans mot de passe |  |
| Reset mdp switch | Bouton Mode + flash_init | Switch démarre sans config |  |

Légende : cocher la colonne 'Résultat obtenu' lors des tests en séance.