Projet EvolInfra

TiersLieux86 – Site de Chasseneuil

Mission 1 – Configuration basique & NTP

Équipements : RoutChass · SwitchIntra · SwitchEtages · SwitchDMZ

Rédigé par : IT Services86  |  Date : 31/03/2026

# Introduction

Cette mission consiste à configurer les paramètres de base homogènes sur tous les équipements Cisco de l'infrastructure TiersLieux86, puis à mettre en place un serveur NTP afin de synchroniser l'horloge de tous les équipements. La synchronisation horaire est indispensable pour que les journaux (Syslog) soient cohérents et exploitables.

# Tâche 1 – Configuration basique des équipements

## Paramètres à configurer

- Nom unique (hostname) par équipement

- Bannière MOTD bilingue (français/anglais)

- Mot de passe console : Cisco

- Mot de passe enable secret : ENP@ssw0rd

- Accès SSH2 : user admin / SSHP@ssw0rd — clé RSA 2048 bits

- Synchronisation NTP

## Configuration — RoutChass

enable

configure terminal

hostname RoutChass

line console 0

password Cisco

login

exit

enable secret ENP@ssw0rd

banner motd # ### L'Acces a cet equipement est strictement restreint aux seules personnes Autorisees. Cet equipement est la propriete de TiersLieux86. Deconnectez-vous immediatement si vous n'etes pas une personne autorisee ! Unauthorized access prohibited. This system is the property of TiersLieux86. Disconnect IMMEDIATELY if you are not an authorized user! ### #

ip domain-name tierslieux86.fr

crypto key generate rsa modulus 2048

ip ssh version 2

username admin secret SSHP@ssw0rd

line vty 0 4

transport input ssh

login local

exit

ntp server 192.168.2.100

do write memory

## Configuration — Switches (SwitchIntra, SwitchEtages, SwitchDMZ)

Même configuration que le routeur, adapter uniquement le hostname :

hostname SwitchIntra   (ou SwitchEtages / SwitchDMZ)

Toutes les autres commandes sont identiques — SSH2, bannière, mots de passe, NTP.

# Tâche 2 – Serveur NTP

## Configuration du serveur NTP (SrvIntraDHCP)

Dans Packet Tracer : cliquer sur SrvIntraDHCP → onglet Services → NTP → activer le service.

IP du serveur NTP : 192.168.2.100

## Synchronisation des équipements

Sur chaque équipement Cisco :

ntp server 192.168.2.100

service timestamps log datetime msec

## Vérification

show ntp status

Résultat attendu : Clock is synchronized, stratum 2, reference is 192.168.2.100

show clock

# Tableau de tests

| Test | Commande | Résultat attendu | Résultat obtenu |
| --- | --- | --- | --- |
| Hostname configuré | show running-config ¦ include hostname | RoutChass / SwitchIntra... |  |
| SSH fonctionnel | ssh -l admin 192.168.2.254 | Connexion OK — bannière affichée |  |
| Password console | Connexion console | Demande mot de passe Cisco |  |
| NTP synchronisé — RoutChass | show ntp status | Clock is synchronized |  |
| NTP synchronisé — SwitchIntra | show ntp status | Clock is synchronized |  |
| NTP synchronisé — SwitchEtages | show ntp status | Clock is synchronized |  |
| NTP synchronisé — SwitchDMZ | show ntp status | Clock is synchronized |  |