Projet EvolInfra

TiersLieux86 – Site de Chasseneuil

Mission 2 – Sauvegarde & Restauration TFTP

TFTP · Tftpd64 · Reset mots de passe · Mise à jour IOS

Rédigé par : IT Services86  |  Date : 31/03/2026

# Introduction

Cette mission a pour objectif de mettre en place une solution de sauvegarde et de restauration des configurations et des IOS des équipements Cisco via un serveur TFTP. Des procédures de réinitialisation des mots de passe et de mise à jour des IOS sont également rédigées et testées. La disponibilité de ces procédures est indispensable pour assurer la continuité de service et la récupération rapide après incident.

# Tâche 1 – Installation du serveur TFTP

## Sur PC Windows réel — Tftpd64

- Télécharger Tftpd64 depuis : https://pjo2.github.io/tftpd64/

- Lancer Tftpd64 — choisir un dossier de stockage (ex : C:\TFTP)

- Vérifier que le service TFTP est actif (onglet TFTP Server)

- Le serveur écoute sur le port UDP 69

## Dans Packet Tracer — SrvIntraDHCP

- Cliquer sur SrvIntraDHCP dans la maquette

- Onglet Services → TFTP

- Activer le service (On)

IP du serveur TFTP : 192.168.2.100

# Tâche 2 – Procédure sauvegarde & restauration des configurations

## Sauvegarde de la configuration courante

Sur l'équipement Cisco à sauvegarder (RoutChass, SwitchIntra, etc.) :

enable

copy running-config tftp

Le routeur demande ensuite :

- Address or name of remote host : 192.168.2.100

- Destination filename : RoutChass-config.cfg (adapter selon l'équipement)

Si la commande retourne [OK] — la sauvegarde est réussie. Le fichier est visible sur le serveur TFTP.

## Restauration de la configuration

Pour restaurer une configuration précédemment sauvegardée :

enable

copy tftp running-config

- Address or name of remote host : 192.168.2.100

- Source filename : RoutChass-config.cfg

- Destination filename : running-config (appuyer sur Entrée)

## Sauvegarde de la configuration de démarrage

copy startup-config tftp

Même principe — permet de sauvegarder la config qui sera chargée au prochain démarrage.

# Tâche 3 – Procédure sauvegarde & restauration de l'IOS

## Vérifier le nom du fichier IOS en flash

show flash

Noter le nom exact du fichier IOS (ex : c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin)

## Sauvegarde de l'IOS

copy flash tftp

- Source filename : c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin (nom exact affiché par show flash)

- Address : 192.168.2.100

- Destination filename : RoutChass-ios.bin

## Restauration de l'IOS

copy tftp flash

- Address : 192.168.2.100

- Source filename : RoutChass-ios.bin

- Destination filename : (même nom ou nouveau nom)

Après restauration, vérifier avec show flash puis redémarrer avec reload.

# Tâche 4 – Procédure reset mot de passe routeur Cisco

## Étapes — Mode ROMmon

- Redémarrer le routeur (commande reload ou coupure alimentation)

- Pendant le démarrage, appuyer sur Ctrl+Break (ou Ctrl+C dans Packet Tracer) pour entrer en mode ROMmon

- Dans le prompt rommon>, saisir :

confreg 0x2142

reset

- Le routeur redémarre en ignorant la configuration sauvegardée

- Refuser le setup wizard — entrer en mode privilégié :

enable

- Copier la config sauvegardée pour récupérer les paramètres existants :

copy startup-config running-config

- Changer le mot de passe :

configure terminal

enable secret NouveauMotDePasse

exit

- Restaurer le registre de configuration normal et sauvegarder :

configure terminal

config-register 0x2102

end

write memory

- Redémarrer : reload

# Tâche 5 – Procédure reset mot de passe switch Cisco 2960

## Étapes — Bouton Mode

- Débrancher le câble d'alimentation du switch

- Maintenir le bouton Mode enfoncé tout en rebranchant l'alimentation

- Relâcher le bouton Mode après environ 10 secondes — les LEDs clignotent

- Dans le prompt switch:, saisir les commandes suivantes :

flash_init

load_helper

rename flash:config.text flash:config.old

boot

- Le switch démarre sans configuration. Entrer en mode enable, puis :

configure terminal

enable secret NouveauMotDePasse

end

write memory

- Optionnel — restaurer l'ancienne configuration :

rename flash:config.old flash:config.text

reload

# Tâche 6 – Procédure mise à jour IOS

- Télécharger le nouvel IOS sur cisco.com et le déposer dans le dossier TFTP

- Vérifier l'espace disponible en flash :

show flash

- Copier le nouvel IOS depuis le serveur TFTP :

copy tftp flash

- Address : 192.168.2.100

- Source filename : nouveau-ios.bin

- Destination filename : conserver le même nom

- Vérifier que le fichier est bien présent :

show flash

- Configurer le démarrage sur le nouvel IOS :

configure terminal

boot system flash:nouveau-ios.bin

end

write memory

- Redémarrer :

reload

- Vérifier la version après redémarrage :

show version

# Tâche 7 – Tests dans Packet Tracer

| Test | Commande / Action | Résultat attendu | Résultat obtenu |
| --- | --- | --- | --- |
| Sauvegarde config RoutChass | copy running-config tftp | Réponse [OK] — fichier visible sur TFTP |  |
| Restauration config RoutChass | copy tftp running-config | Réponse [OK] — config chargée |  |
| Sauvegarde config SwitchIntra | copy running-config tftp | Réponse [OK] — fichier visible sur TFTP |  |
| Sauvegarde IOS | copy flash tftp | Fichier IOS visible sur serveur TFTP |  |
| Restauration IOS | copy tftp flash + reload | show version affiche la version restaurée |  |
| Reset mdp routeur (ROMmon) | confreg 0x2142 + reset | Accès enable sans mot de passe |  |
| Reset mdp switch (bouton Mode) | flash_init + rename config.text | Switch démarre sans config |  |

Remplir la colonne 'Résultat obtenu' lors des tests dans Packet Tracer.

# Rappel — Protocole TFTP

| Caractéristique | Valeur |
| --- | --- |
| Port | UDP 69 |
| Type | Sans connexion — pas d'authentification |
| Usage | Réseau local uniquement (non sécurisé) |
| Logiciel PC Windows | Tftpd64 (gratuit) |
| Simulation Packet Tracer | Service TFTP sur Server-PT |