Projet EvolInfra

TiersLieux86 – Site de Chasseneuil

Mission 6 – EtherChannel : Amélioration de la bande passante

Rédigé par : IT Services86     |     Date : 30/03/2026

# Introduction

L'EtherChannel (agrégation de liens) permet de regrouper plusieurs liaisons physiques entre deux commutateurs en une seule liaison logique. L'objectif est de doubler (ou plus) la bande passante disponible entre SwitchIntra et SwitchEtages, tout en apportant une redondance : si un lien physique tombe, le trafic bascule automatiquement sur le lien restant sans interruption de service.

Dans ce projet, deux ports FastEthernet sont agrégés entre SwitchIntra et SwitchEtages via le protocole PAgP (Port Aggregation Protocol, protocole propriétaire Cisco).

# Tâche 1 – Mise en place de l'EtherChannel

## Prérequis

- Les ports à agréger doivent avoir la même configuration (vitesse, duplex, VLAN)

- Les ports doivent être des liaisons trunk pour transporter tous les VLANs

- Protocole utilisé : PAgP en mode desirable (Cisco) ou LACP en mode active (standard IEEE 802.3ad)

## Configuration sur SwitchIntra

Remplacer Fa0/23 et Fa0/24 par les ports réellement connectés à SwitchEtages dans la maquette.

enable

configure terminal

interface range FastEthernet0/23 - 24

channel-group 1 mode desirable

exit

interface port-channel 1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan all

exit

do write memory

## Configuration sur SwitchEtages

enable

configure terminal

interface range FastEthernet0/23 - 24

channel-group 1 mode desirable

exit

interface port-channel 1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan all

exit

do write memory

## Vérification

Après configuration, vérifier l'état de l'EtherChannel avec les commandes suivantes :

show etherchannel summary

Résultat attendu : Po1(SU) avec les deux interfaces en statut P (bundled).

show interfaces port-channel 1

Affiche les statistiques de trafic sur l'interface logique agrégée.

show etherchannel detail

Affiche le détail de la négociation PAgP et l'état de chaque port membre.

# Tâche 2 – Tests et validation

## Tableau de tests

| Test | Commande / Action | Résultat attendu | Résultat obtenu |
| --- | --- | --- | --- |
| EtherChannel créé | show etherchannel summary | Po1(SU) — Fa0/23 et Fa0/24 en P |  |
| Port-channel en trunk | show interfaces port-channel 1 | Port-channel1 is up, line protocol is up |  |
| VLANs passent sur Po1 | show interfaces trunk | Port-channel1 dans la liste des trunks actifs |  |
| Ping VLAN 2 vers VLAN 3 | Ping depuis PC Esporting vers PC ValorElec | Réponse OK (routage inter-VLAN actif) |  |
| Résilience — coupure Fa0/23 | shutdown sur Fa0/23 de SwitchIntra | Trafic maintenu sur Fa0/24 |  |
| Résilience — retour Fa0/23 | no shutdown sur Fa0/23 | Fa0/23 rejoint le bundle automatiquement |  |

Remplir la colonne 'Résultat obtenu' lors des tests dans Packet Tracer.

# Rappel — PAgP vs LACP

| Protocole | Standard | Modes disponibles | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| PAgP | Propriétaire Cisco | desirable (actif) / auto (passif) | Fonctionne uniquement entre équipements Cisco |
| LACP | IEEE 802.3ad | active (actif) / passive (passif) | Standard ouvert, compatible multi-constructeurs |
| Static | Aucun | on / on | Pas de négociation — risque de boucle si mal configuré |

Dans ce projet, PAgP en mode desirable est utilisé car les switches sont des équipements Cisco 2960.